LAB 5 – NGUỒN ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA

# MỤC TIÊU

Kết thúc bài thực hành này, sinh viên hiểu rõ nguyên lý hình thành mạch điện xoay chiều ba pha. Nắm vững các thông số điện ở mạch điện xoay chiều ba pha.

1.1 	Biết cách xác định thông số điện ở mạch xoay chiều ba pha.

1.2 	Biết cách biến đổi tải đấu tam giác sang đấu sao và ngược lại.

1.3 Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo thông số điện như đồng hồ Vôn, đồng hồ amper kế, đồng hồ cosφ . . .

1.4 	Có thái độ nghiêm túc trong quá trình thực tập tại xưởng.

## LAB 5.1 THÔNG SỐ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA TẢI ĐẤU SAO

(Tổ chức thực hiện theo nhóm: Mỗi nhóm từ 02 đến 04 sinh viên. Giảng viên chỉ định ngẫu nhiên sinh viên trình bày kết quả thực hiện của nhóm mình.

Giảng viên cho điểm đánh giá được tính chung cho cả nhóm).

Tham khảo thêm    https://www.youtube.com/watch?v=gZLXLG668JE

Bài 1    Xác định các thông số điện áp và dòng điện ở mạch xoay chiều ba pha đấu sao 	(2 điểm)

Bước 1 Khảo sát mạch điện ba pha có nguồn và tải nối sao

I

A

Z

1

V

A

=

220



0

0

V

B

=

220



12

0

0

V

C

=

220



24

0

0

I

B

I

C

N

N

Lắp mạch với các thông số Z1 = Z2 = Z3 =ZY = 100 [Ω]

### Bước 2 Sử dụng VOM điện tử xác định giá trị điện áp pha

| Điện áp hiệu dụng pha A | VAN = . . .220 . . . . . [V] |
| --- | --- |
| Điện áp hiệu dụng pha B | VBN = . . .220 . . . . . [V] |
| Điện áp hiệu dụng pha C | VCN = . . .220. . . . . [V] |

### Bước 3 Sử dụng VOM điện tử xác định giá trị điện áp dây

| Điện áp dây hiệu dụng VAB | VAB = . . 22. . . . . . [V] |
| --- | --- |
| Điện áp dây hiệu dụng VBC | VBC = . .22 . . . . . . [V] |
| Điện áp dây hiệu dụng VCA | VCA = . . 22. . . . . . [V] |

Bước 4 So sánh giá trị điện áp dây và điện áp pha hiệu dụng   Điện áp dây hiệu dụng VAB với VAN VAB =      VAN   [V]  Điện áp dây hiệu dụng VBC với VBN VBC =      VBN   [V]

Điện áp dây hiệu dụng VCA với VCN VCA =      VCN   [V]

Bước 5 Đo giá trị dòng điện chạy trong các pha

| Dòng điện hiệu dụng pha A | IAN = [A] |
| --- | --- |
| Dòng điện hiệu dụng pha B | IBN = [A] |
| Dòng điện hiệu dụng pha C | ICN = [A] |

So sánh giá trị đo được với giá trị tính toán        IAtt = UAN / Z1 = 220/100 = 2.2     [A]

IBtt = UBN / Z2 = 220/100 =            [A]

ICtt = UCN / Z3 = 220/100 =            [A]

| Bài 2 | Xác định các thông số công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q và hệ số công suất cosφ ở mạch xoay chiều ba pha đấu sao (3 điểm) |
| --- | --- |
| Bước 1 | Khảo sát mạch điện ba pha có nguồn và tải nối sao |

I

A

Z

1

V

A

=

220



0

0

V

B

=

220



12

0

0

V

C

=

220



24

0

0

I

B

I

C

N

N

Lắp mạch với các thông số Z1 = Z2 = Z3 =ZY = 100 [Ω]

Bước 2 Tính các giá trị công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q và hệ số công suất cosφ

Công suất tác dụng pha A

| P pha A = VAN. IAN. cosφ = Công suất tác dụng 3 pha | [W] |
| --- | --- |
| P3pha = 3. Ppha A = Công suất phản kháng pha A | [W] |
| Qpha A = VAN. IAN. sinφ = Công suất phản kháng 3 pha | [VAR] |
| Q3pha = 3. Qpha A = Hệ số công suất toàn mạch Cosφ = | [VAR] |
| Bước 3 Sử dụng đồng hồ điện tử đo các thông số P, Q, và cosφ Ghi lại kết quả đo Pđo pha A = [W] Pđo 3 pha = [W] Qđo pha A = [VAR] Qđo 3 pha = [VAR] |  |

cosφ =

Bước 4 So sánh kết quả đo được với kết quả tính toán cho ghi nhận xét

## Nhận xét

-------------------------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------------------  LAB 5.2 THÔNG SỐ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA CÓ PHỤ TẢI ĐẤU TAM GIÁC

Bài 1    Xác định các thông số điện áp và dòng điện ở mạch xoay chiều ba pha phụ tải đấu tam giác (2 điểm)

Bước 1 Khảo sát mạch điện ba pha có tải nối tam giác

Z

3

I

A

V

A

=

220



0

0

V

B

=

220



12

0

0

V

C

=

220



24

0

0

I

B

I

C

N

A

B

C

Lắp mạch với các thông số Z1 = Z2 = Z3 =ZY = 100 [Ω]

### Bước 2 Sử dụng VOM điện tử xác định giá trị điện áp dây

| Điện áp dây hiệu dụng VAB | VAB = [V] |
| --- | --- |
| Điện áp dây hiệu dụng VBC | VBC = [V] |
| Điện áp dây hiệu dụng VCA | VCA = [V] |

### Bước 3 Đo giá trị dòng điện chạy ở các pha

| Dòng điện hiệu dụng pha A | IA = 2. [A] |
| --- | --- |
| Dòng điện hiệu dụng pha B | IB = 2. [A] |
| Dòng điện hiệu dụng pha C | IC = 2. [A] |

So sánh giá trị đo được với giá trị tính toán        IAtt = UAB / Z1 = 380/100 = 3.8    	[A]

IBtt = UBC / Z2 = 220/100 = 2.           [A]

ICtt = UCA / Z3 = 220/100 = 2.           [A]

Bài 2    Xác định các thông số công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q và hệ số công suất cosφ ở mạch xoay chiều ba pha tải đấu tam giác 	(3 điểm)

Bước 1 Khảo sát mạch điện ba pha có nguồn và tải nối sao

Z

3

I

A

V

A

=

220



0

0

V

B

=

220



12

0

0

V

C

=

220



24

0

0

I

B

I

C

N

A

B

C

Lắp mạch với các thông số Z1 = Z2 = Z3 =ZY = 100 [Ω]

Bước 2 Tính các giá trị công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q và hệ số công suất cosφ

Công suất tác dụng pha A

| P pha A =VAN. IAN. cosφ = Công suất tác dụng 3 pha | [W] |
| --- | --- |
| P3pha = 3. Ppha A = Công suất phản kháng pha A | [W] |
| Qpha A =VAN. IAN. sinφ = Công suất phản kháng 3 pha | [VAR] |
| Q3pha = 3. Qpha A = Hệ số công suất toàn mạch Cosφ = | [VAR] |
| Bước 3 Sử dụng đồng hồ điện tử đo các thông số P, Q, và cosφ Ghi lại kết quả đo Pđo pha A = [W] Pđo 3 pha = [W] Qđo pha A = [VAR] Qđo 3 pha = [VAR] |  |

Cosφ =

Bước 4 So sánh kết quả đo được với kết quả tính toán cho ghi nhận xét

## Nhận xét

-------------------------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------------------